2024年启东市汇龙镇代管小区分类垃圾房采购建设项目

分散采购询价公告

启东市汇龙镇人民政府根据启东市政府采购管理的有关规定，就2024年启东市汇龙镇代管小区分类垃圾房采购建设项目进行询价采购。

- 一、采购内容：

- 1.项目基本概况

- 本次采购根据垃圾分类工作的要求（见附表垃圾分类房和单个普通垃圾分类房配套设备）,对辖区内的代管小区进行垃圾房建设。经现场查看,对以下小区进行垃圾房建设:东疆花苑、南郊家园A区、南郊家园B区、南郊家园C区、汇东新村北区(2个)、台角新村南区、台角新村北区、友谊新村,共计9个。垃圾分类房的所有相关数据须接入启东市城管局垃圾分类平台（由镇与城管局衔接）。自竣工验收之日起，中标单位负责一年所涉及点位网络运营维护。采购人将不再支付额外平台费用。

| 类型 | 采购数量 |
| --- | --- |
| 普通垃圾分类房 | 约9座 |

普通垃圾分类房参考图如下：

注：洗手池外置侧向固定于房体一侧，与出入口卷帘门同侧，也可根据现场条件调整。

2.配置清单

| 普通垃圾分类房 |  |
| --- | --- |
| 数量（座） | 备注 |
| 约9座 | 参考面积约15㎡ |

考虑到垃圾分类房落地时，对场地面积要求较高，上述各类型垃圾分类房数量为暂定，仅供参考，后期采购人可能根据实际落地情况，调整垃圾分类房数量、面积及种类，中标人必须无条件服从。

3.产品技术参数及功能要求

垃圾分类房

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通垃圾分类房基本要求 | 垃圾房方案设计：每个垃圾分类房设计方案由采购方确认通过后方可进行生产安装。 |
|  |  | ★非硬化地面的基础要求： 施工要求：开挖地面300mm，压实土层，遇到浮土、淤泥等不良地基需要清理干净，回填实土。先铺100mm的砂石垫层，再浇筑200mm的C25混凝土硬化地面，铺设50mm厚度的防滑地砖（含砂浆垫层），地砖尺寸60cm*60cm。 除入口一面，其他三面高度40cm的护坡和雨水导流槽，建成分类房周围再浇筑100mm的C25混凝土（如建设区域为现成混泥土则不需要）。 2、环境修复：中标方负责垃圾分类房安装过程中所产生的环境破坏（如路面、绿化等）的修复工作。 3、注意事项：使用施工护栏对施工区域进行围护，保证施工区域内外人员安全；施工区域内原有设施需要进行安全拆除并放置至安全区域；开挖前需要进行树木移植，应提前联系绿化部门修剪枝叶，并安排好新的移植地点；土方开挖时，避免破坏施工区域及周边管道，原有管道、阀门应做好防护措施，不影响后期的使用及维护； 4、废料外运：施工过程中产生的相关废料需要按各相关部门垃圾清运要求进行定时清运干净； 5、清扫保洁：施工期间每日进行清扫保洁，保证施工区域及周边5米范围的干净整洁；施工完毕，交付之前需要对垃圾房整体及其周边5米范围内和周边因施工产生的垃圾进行清扫保洁及消毒杀菌，保证墙面，门窗，地面的干净整洁。 |
|  |  | ★管道预埋： 1、给水管使用DN25 PP-R给水管（含保温层），布置在地面下方300mm处；管道埋设完成后，需要对破除的路侧缓冲带、路牙石、水泥、砖、地面等进行恢复，需使用200mm厚C25混凝土进行硬化、表面进行绿化或沥青浇筑，并平整完毕； 2、污水管：室内排水管使用DN75pvc管，室外使用DN110pvc管，布置在地面下方300mm以不小于2%的坡度排至邻近污水井，排污管口设置滤网；管道埋设完成后，需要对破除的路侧缓冲带、路牙石、水泥、砖、地面等进行恢复，需使用200mm厚C25混凝土进行硬化、表面进行绿化或沥青浇筑，并平整完毕； 3、电工管采用20PE，布置在地面下方300mm处；管道埋设完成后，需要对破除的路侧缓冲带、路牙石、水泥、砖、地面等进行恢复，需使用200mm厚C25混凝土进行硬化、表面进行绿化或沥青浇筑，并平整完毕； 4、在垃圾分类亭（房）所在位置内预埋一根DN50 PP-R管子，用于穿入宽带和监控线缆。 5、各管线预埋深度符合市政建设相关规范，所有给、排水管及强弱电线路必须对接到适宜的接水、接电点位，确保24小时通水通电及排污。 |
|  |  | ★水电设置： 1、入户线缆不得低于2.5平方，室内管线布置在墙体或吊顶内，需接地线； 2、强弱电管道及手孔井使用DN32PVC穿线管； 3、入户水管在室内设有总水阀，可以控制总水管的开合。 |
|  |  | ★配电箱 1.选用型号≥10回路，面板尺寸为310*210*10mm，箱体尺寸为268*190*80mm。 2.箱体选用阻燃ABS、PC材质。 |
| 2 | 普通垃圾分类房主体要求 | ★结构形式： 1.垃圾房选用装配式钢结构，便于进行整体吊装，色调符合各小区整体风格。 2.底部结构与立面结构主材料框架选用不小于Q235A/100*100*4mm热镀锌矩形管焊接，Si层符合GB/T 700-2006标准要求，布氏硬度符合国家要求强度。 3.钢材作防腐防锈处理，先进行原子灰平面处理，后使用环氧底漆增强表面油漆附着力，再采用高品质氟碳漆增长产品表面颜色寿命。 |
|  |  | ★屋面形式： 1、屋框架采用 Q235A/40*80*1.5mm 热镀锌矩形管；横梁采用 Q235A/80*80*1.5mm 热镀锌矩形管支撑，加强管采用 Q235A/30*50*1.5mm 热镀锌矩形管方管。 2、第一层铺12mm欧松板；第二层铺设3mm厚防水层，第三层铺3mm防水沥青瓦片，均使用高温烘烤，使其二者相互粘贴牢固。屋面采用坡度设计，整体效果现代简洁。 |
|  |  | ★外墙结构： 20mm厚金属雕花一体板，表面涂层为氟碳烤漆，中间层为经阻燃处理的25mm厚XPS保温板，采用Q235A/40mm*60mm*2.0mm热镀锌矩形管方管。 |
|  |  | ★内墙结构： 内墙选用20mm厚金属雕花一体板。 |
|  |  | ★吊顶结构： 吊顶符合防火阻燃要求。 |
|  |  | ★门窗要求： 1、出入口卷帘门：选用0.8mm厚铝合金卷帘门（外层喷塑烤漆），电动开关，尺寸按实际订制，一条钥匙通用，每个点位配备2把； 2、投放口卷帘门：选用0.8mm厚电动铝合金卷帘门（外层喷塑烤漆），手摇开关，尺寸按实际订制； 3、门包边采用304不锈钢包边，尺寸按实际订制； 4、窗：采用优质铝合金推拉窗 钢化玻璃，尺寸按实际订制。 |
|  |  | ★监控要求： 像素≥400万，可扩展存储卡，存贮量符合常规且≥3天，自动续存；要求监控数据能对接平台； |
|  |  | ★抗风、抗震等级及防水要求： 抗风等级须达12级，抗震设防烈度须达8度，符合防水密闭性要求。（验收前须提供第三方检测机构出具的报告） |

单个普通垃圾分类房配套设备

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数及功能要求（以下所有设备均为带“★”） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗手池（不配镜子） | 洗手池尺寸：500mm*600mm*780mm；材质：高温陶瓷 下水器：不锈钢；排水方式：底部排水； 下水管：可伸缩塑料软管 位置要求：洗手池外置侧向固定于房体一侧，与出入口卷帘门同侧，也可根据现场条件调整 开关要求：单独设置洗手池开关阀门于分类房内部 | 件 | 1 |
| 2 | 拖把池 | 拖把池尺寸：430mm*500mm*510mm 材质：陶瓷 | 件 | 1 |
| 3 | 水龙头 | 洗手池水龙头：冷热水全铜龙头 镀铬镍黄铜本体，符合GB/T 9797-2005标准。 | 支 | 1 |
|  |  | 拖把池及高压水枪水龙头：单冷全铜水龙头。 | 支 | 1 |
| 4 | 灭火器 | 干粉灭火器；容量：5公斤；产品质量须符合国家标准，实现挂钩、托架、夹持带固定。 | 支 | 2 |
| 5 | 排风扇 | 电压/频率：220V/50Hz；电功率：根据风量核定；风量：≥1000m3/H；噪声值：≤45db；尺寸：300mm*300mm | 个 | 2 |
| 6 | 标识牌（根据实际情况可调整尺寸） | 公示牌：60cm*90cm 材质：5mm亚克力雕刻字，白色透明亚克力插盒 | 块 | 1 |
|  |  | 投放时间牌：20cm*30cm 材质：5mm亚克力雕刻平板UV打印 | 块 | 1 |
|  |  | 投放口指示牌500mm*700mm 材质：5mm亚克力背面平板UV打印 | 套 | 4 |
| 7 | 门头标识（根据实际情况可调整尺寸） | 绿色，单字165mm*160mm；材质：10mmPVC雕刻字（含文化墙） | 套 | 1 |
| 8 | 照明灯具 | LED节能照明灯具：尺寸：300mm*300mm，功率：20W | 盏 | 满足室内照明需要 |
| 9 | 厨余垃圾分拣器 | 1、规格尺寸：660mm*590mm*150mm 2、材质：采用SUS304不锈钢厚1.5mm 3、破袋器：304不锈钢材质 | 套 | 1 |
| 10 | 壁挂式灭蝇灯 | 功率：30W；材质：ABS防火材质；电压：220V-50Hz | 件 | 1 |
| 11 | 高压冲洗设备 | 全身IPX5防水，低噪音风冷感应电机；额定电压：220V；功率：≥1.3KW；出水压力：≥120bar；流量：≤7L/min 高压管长度：≥5米；电线长度：≥5米 | 套 | 1 |
| 12 | 给水配件、五金、电缆 | 配套管件、五金（钻尾螺钉等） | 项 | 1 |
| 13 | Led显示屏 | 点间距：P10，尺寸根据实际订制，不少于3米，高度不少于25cm，单元板分辨率（点）：32*16，每平方米像素：10000点/平方米，亮度：大于等于1000cd/平方米，刷新率：大于等于120Hz，开关控制：单独线路控制开关 | 个 | 1 |
| 14 | 除臭设备 | 采用光触媒或异味控制杀菌机（处理风量98m/h），处理主要污染气体：H2S、NH3、甲硫醇、甲硫等 | 个 | 1 |
| 15 | 电表和小型断路器 | 配有品牌家用单相电度表； 配有品牌空气开关 | 套 | 1 |
| 16 | 防水开关及插座面板 | 开关：尺寸86mm*86m，单开单控； 插座：尺寸86mm*86mm，10A五孔，另预留3个5孔插座，按实际订制 | 个 | 数量满足正常使用，另预留3个5孔插座 |
| 17 | 电动铝合金卷帘门遥控器 | 遥控器所有小区内可以通用，一把遥控器可以控制所有小区垃圾分类房卷帘门 | 把 | 每个垃圾房2把，另再加4把 |
| 18 | 240L垃圾桶 | 高密度聚乙烯材质 | 只 | 6只其他垃圾桶、2只餐厨垃圾桶、1只可回收物垃圾桶、1只有害垃圾桶 |
| 19 | 监控器 | 像素≥400万，可扩展存储卡，存贮量符合常规且≥3天，自动续存；要求监控数据接入启东市城管局垃圾分类平台。 | 只 | 1 |

注:

（1）上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

（2）报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交询价响应文件1个工作日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。

二、采购限价：

本项目的最高单价限价：2850元/㎡，单价报价低于或等于最高单价限价的为有效报价，高于最高单价限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

3.本项目的特定资格要求:

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）供应商必须具有合法有效的营业执照；

（3）供应商2021年6月以来（以合同签订时间为准）承担过垃圾分类房项目供货业绩，提供合同等证明材料。

4.本项目不接受联合体投标。

5.禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

四、报价注意事项：

1.供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市人民政府）。

2.本项目采用固定单价报价方式，投标报价应包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、各种税费、保险、加班费、福利、利润、工商税金、工资、交通、培训、咨询费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，安装调试费、运维费（仪器的所有耗材及备件定期更换费用等）、装卸费、运输费、人工费、移除障碍物（例如：移除树木、路灯杆、监控设施、原垃圾分类亭等）涉及的费用。

3.供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价单价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同单价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

4.本项目在安装、调试、验收过程中，供应商应已考虑垃圾房正常使用所发生的一切费用；且已包含在供应商报价之中，不能影响交付及使用时间。

5.本项目询价公告发布网址“启东市人民政府网”，供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位，如有澄清或补充通知采购单位通过上述网址发布。

有关技术及需求问题，请与采购单位、代理单位联系。

采购单位：启东市汇龙镇人民政府

联系人：黄柳松

联系方式：15950836008

招标代理单位：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地    址：启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室

联 系 人：倪杰

联系方式：18994297769

五、报价文件构成：

1.报价承诺书（按照附件一格式填写）；

2.有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

3.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

4.法定代表人身份证复印件（法定代表人参加投标时提交）；

5.报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

6.质保承诺书（格式见附件四）；

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按照附件五格式填写）；

8.供应商2021年6月以来（以合同签订时间为准）承担过垃圾分类房项目供货业绩，提供合同等证明材料；

9.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（格式见附件六）。

注意：报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封在一个档案袋里，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，材料复印件均须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

六、报价文件递交：

1.本项目实行不见面开标，无需现场提交投标文件。各投标人须在规定时间内将投标文件顺丰邮寄（不接受到付）或送至规定接收地点，请各投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素。

2.投标文件接收截止时间及接收地点：2024年07月18日上午08:00前送达（以送达/签收时间为准）启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室，接收联系人：倪女士，联系电话：18994297769，逾时则不予受理。

友情提醒：拒绝接收未按照要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后送达（以送达/签收时间为准）的投标文件，上述情况各投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

开标时间：2024年07月18日上午09:00（北京时间）

开标地点：启东市汇龙镇便民服务中心二楼开标室

七、保证金：

1.投标保证金：根据省财政厅要求，本项目免收投标保证金。

2.履约保证金：

（1）履约保证金的形式：数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（2）履约保证金的金额：合同价的10%。签订采购合同前汇入采购单位指定账户，否则采购单位可以取消其中标资格。

（3）履约保证金的退还：在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还。

（4）发生以下情况的,履约保证金不予退还或部分退还:

①签订合同后,成交供应商不履行合同义务的,采购单位有权全额扣除履约保证金,全额不予退还,同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

②成交供应商在履约过程中发生违约行为,给采购单位造成损失的,采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款,以弥补采购单位经济损失,不足的部分成交供应商另外补齐。

八、商务部分要求：

1.项目内容：2024年启东市汇龙镇代管小区分类垃圾房采购建设项目，具体详见采购需求；

2.质量要求：符合国家及行业标准，所有投标产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及合同规定的规格、技术参数及功能的要求，满足使用要求并完成安装，最终验收合格。

3.供货与安装周期：接到采购单位通知后30天内完成供货、安装、调试并经采购单位验收合格。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

5.质保期：自竣工验收合格之日起两年。在质保期内，成交供应商应免费维修。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

6.验收：在采购人收到成交供应商提供的产品后,应由启东市市场监督管理局组织抽样检验,如在抽检过程中中标人不能到场配合的,将视采购人为其委托单位配合抽检, 并在相关文书签字确认;市管局认为有必要的情况下,可采取公证抽样取证办法。

在所有货物中随机抽取样品后送国家认可的检测机构进行检测，如检测不合格的，采购单位有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由供应商自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节;安装、调试完毕后，由采购单位进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购方将向供应商签发整改通知书。供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购单位将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由采购单位组织验收小组进行最终验收并签发验单。

- 其他要求:

(1)垃圾分类房数量及面积根据实际情况调整，样式由采购人确定，生产前必须与采购人确认。

(2)投标供应商务必自行勘察现场，一切费用均含在报价中。

(3)成交供应商在施工过程中，做好群众工作，积极与物业、业主沟通，确保项目按时完工。

九、成交原则：

符合采购需求且单价报价最低者成交（如最低单价报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交候选人）。

1.对投标供应商的投标文件进行资格审查，通过资格审查的投标供应商的报价有效，资格审查不通过的投标供应商作无效投标处理。

2.单价报价高于最高单价限价的为无效报价或与询价公告有重大偏离的或不能通过评标委员会资格审查的供应商不列入评审范围。

3.评标委员会按照有效单价报价由低到高对供应商进行排序，单价报价最低的为本项目的中标（成交）候选人；若最低单价报价有相同时，现场随机抽签确定中标（成交）候选人。

4.本项目的中标（成交）候选人原则上为成交供应商，当中标（成交）候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价公告要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将依法重新招标。

十、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，成交公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充通知及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书，成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内签订采购合同，否则视为放弃中标。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

十一、付款方式：

签订合同后，经采购人验收合格后支付相关费用，付款金额计算公式=中标单价*实际采购安装面积*90%；余款10%待质保期（两年）满后一次性付清。

注：付款前成交供应商需向采购人提供有效发票。

启东市汇龙镇人民政府

2024年07月12日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市汇龙镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加2024年启东市汇龙镇代管小区分类垃圾房采购建设项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市汇龙镇人民政府：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                                        特授权          代表我公司全权办理针对2024年启东市汇龙镇代管小区分类垃圾房采购建设项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年     月    日

附被授权人身份证正反面复印件

附件三：

2024年启东市汇龙镇代管小区分类垃圾房采购建设项目

报价表

| 单价 | 大写： 每平方米 小写： 元/㎡ |
| --- | --- |
| 备注 | 本项目具体要求详见附件，合同标的价格为固定单价。合同单价包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、各种税费、保险、加班费、福利、利润、工商税金、工资、交通、培训、咨询费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，安装调试费、运维费（仪器的所有耗材及备件定期更换费用等）、装卸费、运输费、人工费、移除障碍物（例如：移除树木、路灯杆、监控设施、原垃圾分类亭等）涉及的费用。 |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年   月   日

附件四：

质 保 承 诺 书

启东市汇龙镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市汇龙镇人民政府的2024年启东市汇龙镇代管小区分类垃圾房采购建设项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方保证提供的货物的完全符合本询价公告的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物在安装调试经用户验收合格当天起，免费质保期为         年。

3.自竣工验收合格之日起两年。在质保期内，成交供应商应免费维修。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件五：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

附件六：

承诺函

致：启东市汇龙镇人民政府

我方郑重承诺：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

年 月 日